持证上岗考核自认定理论试卷

单位：                    姓名：                得分：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 阅卷人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

考核项目：电导率、溶解氧、悬浮物、挥发酚、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、厂界噪声、……

- 填空题（每题X分，共XX分）

- 选择题（每题X分，共XX分）

- 判断题（每题X分，共XX分）

- 简答题（每题X分，共XX分）

5、计算题（每题X分，共XX分）

表1  天平称量考核记录表

单位                          姓名             得分

| 项 目 |  | 考核评分内容 | 满分10分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作台面 | 附件齐全，放置规范，台面洁净 | 0.5 |  |
| 二 | 使用前 准备 | 1.查看天平使用记录 | 0.2 |  |
|  |  | 2.查看、记录环境条件 | 0.3 |  |
|  |  | 3.天平外观检查，无异常 | 0.5 |  |
|  |  | 4.天平处于水平状态 | 0.5 |  |
|  |  | 5.清扫天平内灰尘 | 0.5 |  |
|  |  | 6.校正天平零点 | 0.5 |  |
| 三 | 称量要点 | 1.全过程开关天平用力均匀、缓慢 | 0.5 |  |
|  |  | 2.试样不得直接放在称量盘上 | 0.5 |  |
|  |  | 3.取称量瓶使用细纱手套或纸带 | 0.5 |  |
|  |  | 4.取放样品，均使用边门 | 0.5 |  |
|  |  | 5.检查是否符合固体取用原则 | 0.5 |  |
|  |  | 6.计数时关好所有天平门 | 0.5 |  |
|  |  | 7.取放试样和记录时必须将天平关闭 | 0.5 |  |
|  |  | 8.称量完成成后重新校对零点，关机、关电源，盖罩，填写使用记录 | 0.5 |  |
| 四 | 时间 | 3分钟内2.0分，5分钟内1.5分，7分钟内1.0分，10分钟内0.5分，大于10分钟0分 | 2.0 |  |
| 五 | 总体 印象 | 操作轻缓细致、称量准确 | 1.0 |  |

考评人：                                     时间：

表2  容量滴定考核记录表

单位                          姓名                     得分

| 项 目 |  | 考核评分内容 | 满分10分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 使 用 前 准 备 | 1.滴定管应进行全体积或分段体积校正 | 1.0 |  |
|  |  | 2.滴定管应清洁、透亮、不挂水珠 | 0.5 |  |
|  |  | 3.滴定管加满液体下端应无气泡 | 0.5 |  |
| 二 | 滴 定 管 的 正 确 操 作 | 1.滴定前应正确校正“零”、并检漏 | 0.5 |  |
|  |  | 2.使用滴定管应用左手将活塞握在手心，用姆、食、中三指轻轻旋动活塞 | 1.0 |  |
|  |  | 3.滴定时，应用右手姆、食、中三指夹取三角瓶，不断地轻轻摇动，不得与滴定管尖相碰撞 | 1.0 |  |
|  |  | 4.滴定时，溶液呈线点、滴状，近终点时应半滴至刚好变色为止 | 1.0 |  |
|  |  | 5.读数时，滴定管上端应保持垂直，待溶液稳定1～2分钟后，视线与液面保持平行，读取弯月面下沿最低点处相切的刻度（深色溶液除外） | 1.5 |  |
| 三 | 时间 | 3分钟内2.0分，5分钟内1.5分，7分钟内1.0分，10分钟内0.5分，大于10分钟0分 | 2.0 |  |
| 四 | 总体 印象 | 准备充分、手法正确（滴定管、三角瓶）、操作规范熟练、终点判断准确，读数正确 | 1.0 |  |

考评人：                                 时间：

表3  烟尘采样器流量校准考核记录表

单位                          姓名             得分

| 项 目 |  | 考核评分内容 | 满分10分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 使用前准备 | 1.流量计管路安装正确，校正系统摆放合理 | 0.5 |  |
|  |  | 2.进入校准界面方法正确 | 0.5 |  |
|  |  | 3.气路连接正确 | 0.5 |  |
|  |  | 4.有无预热过程 | 0.5 |  |
| 二 | 校准 考核 要点 | 1.参数设计是否合理，是否设定大气压、温度、测试时间等 | 1.0 |  |
|  |  | 2.若发现流量不准，如何校准 | 1.0 |  |
|  |  | 3.是否多点校准 | 1.0 |  |
|  |  | 4.校准完毕后是否记录 | 1.0 |  |
|  |  | 5.记录清晰，换算、计算正确 | 1.0 |  |
| 三 | 时间 | 3分钟内2.0分，5分钟内1.5分，7分钟内1.0分，10分钟内0.5分，大于10分钟0分 | 2.0 |  |
| 四 | 总体 印象 | 1.台面整洁 | 0.5 |  |
|  |  | 2.操作熟练，井然有序 | 0.5 |  |

考评人：                                 时间：

表4  小流量大气采样器校准考核记录表

单位                          姓名                  得分

| 项 目 |  | 考核评分内容 | 满分 10分 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 使用前准备 | 1.皂膜流量计已校正 | 0.5 |  |
|  |  | 2.皂膜流量计清洗洁净 | 0.5 |  |
|  |  | 3.准备好肥皂水和洗衣粉水 | 0.5 |  |
|  |  | 4.准备好采样器、吸收瓶、缓冲瓶、氧化管、乳胶管、记录表等 | 0.5 |  |
|  |  | 5.气路连接正确，校正系统摆放合理 | 0.5 |  |
|  |  | 6.阻力连接齐全无误 | 0.5 |  |
| 二 | 校准 考核 要点 | 1.先用肥皂泡将流量计壁润滑，调节流量至欲校正处附近 | 1.0 |  |
|  |  | 2.肥皂泡灌装正确 | 1.0 |  |
|  |  | 3.在校正的流量计浮子处做好记号或做好记录 | 1.0 |  |
|  |  | 4.记录清晰，换算、计算正确 | 1.0 |  |
| 三 | 时间 | 3分钟内2.0分，5分钟内1.5分，7分钟内1.0分，10分钟内0.5分，大于10分钟0分 | 2.0 |  |
| 四 | 总体 印象 | 1.台面整洁 | 0.5 |  |
|  |  | 2.操作熟练，井然有序 | 0.5 |  |

考评人：                                 时间：

表5  中流量大气采样器校准考核记录表

单位                          姓名                    得分

| 项 目 |  | 考核评分内容 | 满分 10分 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 使用前准备 | 1.流量计管路安装正确，校正系统摆放合理 | 0.5 |  |
|  |  | 2.进入校准界面方法正确 | 0.5 |  |
|  |  | 3.气路连接正确 | 0.5 |  |
|  |  | 4.有无预热过程 | 0.5 |  |
| 二 | 校准 考核 要点 | 1.参数设计合理、正确 | 1.0 |  |
|  |  | 2.是否安装滤膜 | 1.0 |  |
|  |  | 3.若发现流量不准，如何校准 | 1.0 |  |
|  |  | 4.校准完毕后是否记录 | 1.0 |  |
|  |  | 5.记录清晰，换算、计算正确 | 1.0 |  |
| 三 | 时间 | 3分钟内2.0分，5分钟内1.5分，7分钟内1.0分，10分钟内0.5分，大于10分钟0分 | 2.0 |  |
| 四 | 总体 印象 | 1.台面整洁 | 0.5 |  |
|  |  | 2.操作熟练，井然有序 | 0.5 |  |

考评人：                                 时间：

现场操作演示考核记录表

单位___________    ___                                                                    共   页，第   页

| 序号 | 姓名 | 考核项目 | 操作演示 |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 考核要点 | 结果 | 提问问题 | 结果 |  |
| 主考人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.结论根据操作考核要点和回答问题两项的规范熟练程度综合评价，分为四级。优：操作与回答问题熟练、规范；良：操作与回答问题比较熟练、规范；及格：操作与回答问题一般；不及格：操作与回答问题不熟练、不规范。2.该项目不具备条件的（如所在站无仪器设备的项目等）暂不进行该项目的考核。